项目名称：常州市普通国省道交安及服务设施管护质量检查项目

服务范围：1、对 2023 年实际管养 491km 标志标线及护栏等交安设施管护质量经常性检查和定期检查，以及当年度新接养的普通国省道(如有)，并出具成果报告，以及编制 2023 年普通国省道专项养护的计划书。;2、全市普通国省道服务设施

（2 个服务区、1 个停车区）定期检查。服务要求：

1、经常检查

- 经常检查以抵近检查为主，可采用目测与仪器和工具量测相结合的方法，重要情况应摄影或摄像。

- 经常检查频率不宜小于 1 次/1～3 月，对于最近一次技术状况等级评定为中及以下的路段或交通安全设施，应加大经常检查频率。

- 经常检查内容和检查方法见表 1，应结合经常检查发现的异常情况进行养护决策，确定是否进行日常保养和养护工程。

表 1 经常检查内容和检查方法

| 设施类型 |  | 检查内容 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标志板面是否起泡、起皱、开裂、剥落或 | 目测 |
|  |  | 侵蚀 |  |
|  |  | 标志板面是否污染 | 目测 |
|  |  | 视认性水平检查是否合格 | 目测 |
|  |  | 支撑件是否缺损 | 目测 |
|  |  | 支撑件是否变形、弯曲、倾斜 | 尺量 |
|  | 交通标志 |  |  |
|  |  | 支撑件是否锈蚀 | 尺量、目测 |
|  |  | 连接件是否缺失 | 目测 |
|  |  | 基础是否破损，雨季时标志基础周围的填 | 目测 |
|  |  | 土是否被积水淹塌、流失等。 |  |
|  | 交通标线 | 完整性及视认性 | 目测 |
|  |  | 剥落面积 | 目测 |
|  |  | 逆反射亮度系数 | 标线逆反射测量仪或标准板对比法 |
| 突起路标 |  | 突起路标基体、逆反射体应尽量保持完整 | 目测 |
|  |  | 缺损率是否超过20% | 目测 |
| 立面标记和实体标 |  | 是否缺损、表面污染 | 目测 |
|  |  | 是否缺损、变形、弯曲、倾斜 | 目测、尺量 |
|  |  | 横梁中心高度是否合格 | 尺量 |

|  | 钢构件是否锈蚀 | 目测、尺量 |
| --- | --- | --- |
| 波形梁护栏 | 连接件是否松动、缺失 | 目测 |
|  | 柱帽是否缺失 | 目测 |
|  | 立柱基础表土是否流失或沉降 | 目测、尺量 |
| 混凝土护栏 | 护栏高度 | 尺量 |
|  | 是否缺损、变形 | 目测 |
|  | 混凝土墙体是否出现贯通裂缝 | 尺量、目测 |
|  | 混凝土墙体表面是否出现剥落或掉角 | 目测 |
|  | 排水点是否堵塞 | 目测 |
|  | 立柱基础表土是否流失或沉降 | 目测、尺量 |
| 金属梁柱式护栏 | 是否缺损、变形、弯曲、倾斜 | 目测、尺量 |
|  | 横梁中心高度是否合格 | 尺量 |
|  | 金属构件是否锈蚀 | 尺量、目测 |
|  | 连接件是否松动、缺失 | 目测 |
| 护栏过渡段 | 根据护栏材料类型按前述检查内容进行 | 目测、尺量 |
| 中央分隔带开口护栏 | 金属构件是否锈蚀 | 尺量、目测 |
|  | 连接件、活动件是否松动、缺失 | 目测 |
|  | 开合是否符合标准规定 | 开合操作 |
| 防撞垫和防撞桶 | 使用和维修是否符合设计和厂商产品说明书要求 | 合规检查 |
|  | 秋季是否采取必要的防冻措施（注水注砂） | 合规检查 |
|  | 伸缩缝水平构件是否能自由伸缩 | 尺量、目测 |
|  | 立柱、扶手等是否松动 | 观察、手摇 |
|  | 焊缝是否开裂 | 目测 |
|  | 螺栓是否松动或缺损 | 目测 |
| 栏杆 | 立柱根部是否锈蚀 | 目测 |
|  | 填缝砂浆是否脱落 | 目测 |
|  | 预制或现浇构件锚固失效 | 目测 |
| 轮廓标 | 线形是否顺畅 | 目测、尺量 |
|  | 逆反射材料表面与行车方向是否垂直 | 目测、直尺及卡尺 |
|  | 支架是否倾斜、变形 | 目测 |
|  | 钢构件是否锈蚀 | 目测 |
|  | 是否存在破损 | 目测 |
|  | 反光性能是否不足 | 目测及仪器测试 |
| 示警桩、示警墩、道 口标柱 | 是否存在大范围缺失 | 目测 |
|  | 是否存在褪色、反光性能不足 | 目测及仪器测试 |
|  | 是否存在缺失 | 目测 |
|  | 垂直度是否＞8 | 靠尺、垂线 |
|  | 是否存在开裂或锈蚀 | 目测 |
|  | 紧固件是否缺失 | 目测 |
| 防眩板、防眩网 | 紧固件是否松动 | 目测 |
|  | 基础是否破损 | 目测 |
|  | 表面积灰是否严重 | 目测 |
| 防落网 | 网片、立柱等构件是否完整。 | 目测 |
|  | 围封是否严实。 | 目测 |
|  | 安装是否牢固。 | 目测 |
|  | 防落物网的防雷接地是否有效 | 接地电阻测试仪 |

2、定期检查和技术状况评定

- 交通安全设施定期检查和技术状况评定的频率不应低于 1 年 1 次。

- 定期检查应检查防护设施、隔离栅、交通标志、交通标线以及防眩设施的缺损情况，以此为依据进行技术状况评定。

- 交通安全设施技术状况指数 TCI 的计算公式为：

i0

TCI = Lwi（100 − GDiTCI）

i=1

GDiTCI—第 i 类设施损坏的累计扣分，最高扣分为 100，按表 2 的规定取值； Wi—第 i 类设施损坏的权重，按表 2 的规定取值；

i—沿线设施损坏的类型；

i0—沿线设施损坏类型总数，取 5。

表 4.4.3 交通安全设施扣分标准

| 类型i | 损坏名称 | 损坏程度 | 计量单位 | 单位扣分 | 权重 Wi | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防护设施缺损 | 轻 | 处 | 10 | 0.25 |  |
|  |  | 重 |  | 30 |  |  |
| 2 | 隔离栅损坏 |  | 处 | 20 | 0.1 |  |
| 3 | 标志缺损 |  | 处 | 20 | 0.25 |  |
| 4 | 标线缺损 |  | m | 0.1 | 0.2 | 每10m扣1 分，不足 10m计10m |
| 5 | 防眩设施缺损 |  | m | 0.1 | 0.2 |  |

条文说明：

上位标准《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）规定定期检查的目的是检查防护设施、隔离栅、交通标志、交通标线以及绿化管护的缺损情况，以此为依据进行技术状况评定。由于防眩设施对交通安全的影响比绿化管护更大， 同时考虑到尽量保持原计算方法不变，将绿化管护替换成防眩设施。

定期检查和技术状况评定针对影响行车安全的重要设施，针对养护的基本工作即保持设施完好、不缺损，设施的功能性缺陷（包括交通标志和和标线视认性水平、钢构件锈蚀、混凝土裂缝、护栏高度等）一般是由于建设时期原因导致的， 不作为技术状况评定的指标，但技术状况评定报告里要指出定期检查发现的功能性缺陷问题，作为下一步检查的依据和参考。

- 定期检查的技术状况等级为中及以下时，应开展修复养护工程，恢复

交通安全设施的功能。

3、交安设施经常性检查：为一季度检查一次，每季度末进行检查。其中第一季度的检查于 4 中旬完成。

4、服务设施定期检查：为一季度检查一次，每季度末进行检查。其中第一季度的检查于 4 中旬完成。

服务时间：自合同签订之日起至 2023 年 12 月。服务标准：按照国家相关规定。